### PS-18恒压、恒流、开关测试可调交直流电源

1．全隔离设计，高度安全。可用于继电保护装置和开关操作回路80％电压可调电源。

2．可用于保护装置的开关电源的自启动性能测试，试验开关电源的启动电压。

3．可用于从0V~300VDC各类装置用直流可调电源。

4．可用作小型充电机对蓄电池组进行充电。

5．可用作开关（断路器）动作电压值的自动测试。

6．可用于开关（断路器）动作时间。

产品特性：

可作为恒压源、恒流源、开关测试电源使用。

1．作稳压电源使用时，稳压电压值可0~300VDC任意预置，全程可调，稳压精度高。

2．作恒流电源使用时，恒流值可0~10ADC任意预置，全程可调。可作为小型充电机对蓄电池组进行恒流充电。

3．可用作开关（断路器）动作电压值的自动测试。

4．可用于开关（断路器）动作时间。

5．精密连续可调输出，全程稳压值、恒流值任意调节。

6．抗冲击负荷能力强，最大瞬时工作电流可达30A。

7．内置高精度数字电压表电流电压显示，使用方便。

8．内置数字毫秒计，LCD显示毫秒计数据。

9．采用PWM技术，体积小、重量轻、损耗小，短路自保护。

10．具有输出开启、关闭功能，可以预设输出稳压电压或恒流电流后再开启输出。

11．具有完善的过流、过压、短路、过载、过热保护，可靠性高。

12．全隔离设计，高度安全。

13．采用高性能Cortex-M3核的32位ARM处理器，数据处理速度快，精度高。

14．集成通用可调电源和智能毫秒计两大功能，性价比高。

15．采用旋转编码开关调节输出电压，安全可靠。

16．作恒流电源使用时，恒流值可0~10A预设。

17．抗冲击负荷能力强，最大瞬时工作电流可达30A。

18．作恒流电源使用时，可作为小型蓄电池组充电机使用，进行恒流充电。

19．自带高精度数字电压表，使用方便。

20．采用16位PWM技术，体积小、重量轻、损耗小，短路自保护。

21．具有输出开启、关闭功能，预设恒流电流，开启输出。

22．具有完善的过流、过压、过载、过热保护、可靠性高。

23．可同时测量外部开关量的通断时间、通断状态。

技术参数：

1．输入电源电压：AC 220V±20%

2．输入电压频率：47~63 Hz

3．电源效率：≥85%

4．输出电压：DC 0 V~300 V

5．输出电流：长时间：10 A；短时间：30 A

6．恒压源调节范围：DC 0 ~ 300V

7．恒流源调节范围：DC 0.5 ~ 10A

8 。最大输出功率：≥3000VA

9． 输出电压稳压精度：≤0.5%

10．输出电流稳流精度：≤0.5%

11．输出电源纹波系数：≤1%

12．数字毫秒级测时范围：0 ~ 99。9999 s

13．数字毫秒级测时精度：≤0.1ms

14．体积：360*300*178

15．重量：6 .8Kg

注意事项：

1.恒压电源和恒流电源都具有自保护功能，过压或者过流具有自动断电功能，关掉电源重新开机就可自行恢复，不是仪器损坏。

2.本机开机电流过大，玻璃保鲜应为5A,不适合5A以下保险。

产品别名：

恒压测试可调交直流电源、恒流测试可调交直流电源、开关测试可调交直流电源、恒压恒流开关测试可调交直流电源

参考信息：

http://www.whgykj.com/hyhlkgcsktzldy.html